Команды «Жди пока» - 1

- Соберите модель машины-робота.

В среде RoboLab есть целый набор команд, в основе которых ожидание в течение промежутка времени или ожидание некоторого события

Команду вы «Жди 1 секунду»   уже знаете:

А эта команда позволит задать любое

время ожидания в секундах:

- Как называется то, с помощью чего мы можем задать конкретное значение, связанное с командой?____________________________

Чтобы добавить значение в секундах,

нужно использовать пиктограмму

«Числовая константа» и инструмент

«Текст» (буква А), которые вы уже

использовали при работе с

циклами

- Напишите программу, по которой лампочка будет бесконечное число раз зажигаться, гореть 5 секунд, выключаться на 3 секунду, снова зажигаться на 5 секунд и так далее.  Продемонстрируйте работу программы учителю.  Сохраните программу под именем les2_1.vi

Датчик касания и связанные с ним команды из набора «Жди пока»

А сейчас мы познакомимся с командами ожидания события.

Датчик касания может передавать в RCX информацию о двух событиях: кнопка была  нажата и кнопка была отпущена. С этими событиями связаны две команды (есть еще и другие команды):

|  | Жди нажато – ждать, когда датчик будет нажат, и тогда что-то делать |
| --- | --- |
|  | Жди отпущено – ждать, когда датчик будет отпущен, и тогда что-то делать |

У обеих команд есть параметр _____________________

У команды «Жди нажато» есть второй параметр _____________________ Он так же задается с помощью числовой константы и инструмента «Текст».

- Напишите программу, согласно которой при нажатии датчика машинка едет вперед и останавливается при повторном нажатии датчика. Это должно повторяться сколько угодно раз. В вашей программе ____ пиктограмм. Продемонстрируйте работу программы учителю.  Сохраните программу под именем les2_2.vi

- Напишите программу, которая делает следующее: включается мотор на выходе А, нажимаем датчик, он перестает работать, отпускаем датчик, снова начинает работать. Этот цикл может повторяться сколько угодно раз. Продемонстрируйте работу программы учителю.  Сохраните программу под именем les2_3.vi

- Напишите программу – машинка едет вперед, при нажатии на датчик два раза машинка поворачивает направо (примерно на 90о) и снова едет вперед. Продемонстрируйте работу программы учителю.  Сохраните программу под именем les2_4.vi

- Сделайте для своей машинки бампер, соединенный с датчиком касания.

- Напишите программу, по которой машинка едет вперед и при касании чего-то бампером едет назад. Продемонстрируйте работу программы учителю. Сохраните программу под именем les2_5.vi

- Измените свою программу так, чтобы при касании чего-то бампером машинка немного отъезжала назад, разворачивалась и снова ехала вперед. Продемонстрируйте работу программы учителю.  Сохраните программу под именем les2_6.vi

Команды «Жди пока» - 2

Датчик освещенности и связанные с ним команды из набора «Жди пока»

Целый ряд команд ожидания события связан с датчиком освещенности.

Датчик освещенности передает в RCX величину электрического сигнала, зависящую от яркости света или отражающих свойств поверхности (значение от 0 до 100). С показаниями датчика связаны четыре команды из набора «Жди пока» (есть еще и другие команды):

|  | Жди света – ждать, пока значение датчика освещенности станет больше заданного значения (Cutoff Brightness) (изначально порт 1, значение 55) |
| --- | --- |
|  | Жди темноты – ждать, пока значение датчика освещенности станет меньше заданного значения (Cutoff Brightness) (изначально порт 1, значение 55) |
|  | Жди пока светлее – ждать, пока значение датчика освещенности станет больше текущего значения на заданное (изначально порт 1, значение изменения 5) |
|  | Жди пока темнее – ждать, пока значение датчика освещенности станет меньше текущего значения на заданное (изначально порт 1, значение изменения 5) |

- Попробуйте сделать простейшую модель уличного фонаря, который должен  включаться, когда на улице (в классе) темнеет и выключаться, когда на улице светлеет. Напишите две программы для его работы: первую – с командами «Жди света» и «Жди темноты», вторую – с командами «Жди пока светлее» и «Жди пока темнее».

Какая из программ управляет работой фонаря более правильно? _____________________________

Какие команды использовать более логично? ___________________________________________________________

Продемонстрируйте работу программ учителю. Сохраните программу под именем les2_7_1.vi и les2_7_2.vi

- Присоедините к RCX датчик  освещенности.  Кнопка View позволяет увидеть значение освещенности на экране RCX. Соберите показания датчика освещенности на разных поверхностях (выберите часть из них сами) в классе при включенном свете.

| Поверхность: | Показание датчика освещенности |
| --- | --- |
| Белая бумага |  |
| Черная бумага |  |
| Черный скотч |  |
| Парта |  |

- Соберите модель машинки-робота с датчиком освещенности.

Напишите программу, по которой машинка останавливается, доехав до полоски черного скотча. Продемонстрируйте работу программы учителю. Сохраните программу под именем les2_8.vi

- Напишите программу, по которой машинка едет вперед, останавливается перед краем стола, отъезжает, разворачивается, снова едет вперед, и так бесконечное число раз. Для этого вы можете модифицировать одну из своих старых программ.  Продемонстрируйте работу программы учителю. Сохраните программу под именем les2_9.vi

- Попробуйте разработать модель и программу машинки, которая вначале находит неподалеку яркий источник света (например, свет лазерной указки или яркую лампу), а потом едет к нему.  Продемонстрируйте работу модели и программы учителю. Сохраните программу под именем les2_10.vi